RH 良率分析程序

操作手册

程序文件: RH_Yield_Analysis.exe

版本日期: 2026-10-19

1. 程序简介

本程序用于 RH 测试数据的良率分析。它读取晶圆测试的 Excel 数据，按 DefectCode.xlsx 中定义的规格（Spec）逐通道判定缺陷码，汇总每个 Chip 的等级（Grade）与各 Wafer 的良率，并在界面上以 Map、饼图形式呈现；同时可导出包含明细与图表的 Excel 报告。

主要输出：

- 界面图表：by-Chip 等级 Map、by-Channel 缺陷 Map、两个饼图

- 界面摘要：各 Wafer 良率、NG 根因分布、失败通道清单

- Excel 报告：Grade Summary、Chip Detail、Spec Used、Channel Yield、两个 DefectMap、Density、Date Trend 等工作表

2. 运行环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / 11（64 位） |
| 运行方式 | 单文件绿色程序，无需安装 Python 或其他依赖，双击即可运行 |
| 必需文件 | DefectCode.xlsx（规格定义文件）需与 exe 放在同一目录，或在界面中另行指定路径 |
| 数据源 | RH 测试数据（.xlsx / .xls），可位于本地盘或网络共享盘 |
| Excel | 查看导出的报告需安装 Microsoft Excel（报告内含原生图表） |

3. 启动程序

- 双击 RH_Yield_Analysis.exe 启动程序。

- 首次启动或从网络盘启动时需要解包，窗口出现会比普通程序慢数秒，请耐心等待。

- 程序会自动读取上次使用的「数据源」与「DefectCode.xlsx」路径并回填，可直接沿用上次配置。

4. 界面总览

窗口分为左右两部分：左侧为操作区（Input / Spec / Result），右侧为图表区。

| 区域 | 说明 |
| --- | --- |
| Input | 选择数据源与规格文件，设置统计选项，执行分析与导出 |
| Spec (DefectCode) | 显示 DefectCode.xlsx 中实际参与判定的参数列表，按 RejectPriority 升序排列 |
| Result | 分析完成后显示文本摘要：各 Wafer 良率、动态统计限、NG 根因、失败通道等 |
| 图表区（右侧） | 显示 by-Chip 等级 Map、by-Channel 缺陷 Map 及两个饼图 |

5. 操作步骤

5.1 选择数据源

- 点击「文件夹...」，选择存放测试数据的文件夹，程序会自动读取其中的 .xlsx / .xls 文件；或

- 点击「文件...」，按住 Ctrl / Shift 多选具体文件（多选结果以分号连接显示）。

- 也可在输入框中直接粘贴文件夹路径或文件路径。

5.2 确认 DefectCode.xlsx

- 默认自动填入程序同目录下的 DefectCode.xlsx；若为空或路径失效，点击「...」重新指定。

- 该文件必须包含 32HD 与 S1S2 两个工作表；读取成功后，左侧 Spec 面板会列出参与判定的参数。

- 若 Spec 面板为空或弹出「读取 DefectCode 失败」，请检查文件是否存在、工作表名与列名是否与模板一致。

5.3 设置统计选项

- 「仅统计 ChipID 含 'R' 的 Chip」：默认勾选，仅分析 ChipID 中带 R 的芯片；取消勾选则统计全部 Chip。

- 该选项在点击「开始分析」时生效。

- 「Wafer」下拉框用于切换查看对象（ALL 或单个 WaferID），分析完成后可随时切换，右侧图表与部分摘要会随之刷新。

5.4 开始分析

- 点击「开始分析」，按钮变为不可用，鼠标指针转为等待状态。

- 标题栏显示「读取中 i/n」表示读取进度；读取大量或网络盘文件时会比较慢。

- 分析在后台线程执行，界面不会卡死；分析结束后按钮恢复可用。

5.5 查看结果

分析完成后，Result 面板依次显示：

- 数据源、文件数、分析时间；

- 各 Wafer 的 Total / A / B / NG / Pass% 统计表与 TOTAL 合计行；

- 32HD 动态统计限明细：每个 Chip 的 3σ 剔除后均值、上下限及有效样本数；

- NG 根因分布：各根因缺陷码的出现次数；

- by-Channel 失败通道：仅列出存在失败的通道及其良率与主导缺陷；

- 警告（跳过的文件）：读取失败被跳过的文件清单，最多列出 8 条。

5.6 切换 Wafer 查看图表

- 在「Wafer」下拉框中选择 ALL 或某个 WaferID，右侧图表立即刷新。

- 图表下方为 Matplotlib 工具栏，可缩放、平移，并要求「保存图片」导出当前视图。

5.7 导出 Excel 报告

- 点击「导出 Excel」，弹出保存对话框。

- 默认文件名由「数据源目录名_生成时间戳」组成，例如 263052_TR_MD25A1513_20261019_104800.xlsx（目录名含 LotNo 与 WaferID，时间戳保证多次导出不重名）。

- 选择保存位置并确认，程序生成报告并提示保存成功。

- 导出前必须先完成一次分析，否则会提示「请先执行分析」。

6. 判定规则

6.1 数据读取

- 同一通道存在多次测试记录时，取 Test time 最新的结果。

6.2 通道判定

- 参数按 RejectPriority 升序依次比对，遇到第一个不满足规格的参数，即取该参数对应的缺陷码作为该通道的最终判定结果；全部通过则为 OK。

- RejectPriority 为空的参数不参与判定。

- 通道顺序为 S1 + H1…H32 + S2（S1、S2 位于 32HD 的两侧）。

6.3 32HD 动态统计限

32HD 的 R 与 MR_Ratio 不使用 DefectCode.xlsx 中的固定上下限，而是按单个 Chip 的 32 个 HD 通道数据动态计算：

- R：剔除该 Chip 全部 32HD 通道 R 值中的 3σ 外异常值后，以剩余值的均值 ±20% 作为该 Chip 的单通道上下限。

- MR_Ratio：同样先做 3σ 剔除，再以剩余值的均值 ±35% 作为上下限，且下限不得小于 4。

- 计算出的动态限可在 Result 面板与 Spec Used 工作表中查看。

- 若某参数在 DefectCode 中未设定上下限且不参与判定，则不会出现在 Spec 面板中。

6.4 Chip Grade 判定

| 等级 | 判定条件 |
| --- | --- |
| A | 32HD 全部 OK，且 S1、S2 均 OK |
| B | S1、S2 均 OK，且 32HD 的 OK 数为 30 或 31 |
| NG | 其余情况（NG 时给出根因缺陷码与所在通道） |

7. 图表说明

- by-Chip Grade Map：每个 Wafer 一张正方形图，按 Chip 等级着色（A 绿 / B 橙 / NG 红），标题含该 Wafer 的 A、B、NG 数量与 Pass%；图例列于图旁。

- by-Channel Defect Map：位于右侧，按通道的最终缺陷码着色，标题含所选 Wafer 的通道总良率。

- 饼图：两个 DefectMap 下方分别为「By-Chip Grade」与「By-Channel Defect」，用于快速查看等级构成与缺陷构成。

- 布局：选择单个 Wafer 时，by-Chip 与 by-Channel 两张图等宽并排；选择 ALL 时按 Wafer 数量自动排成 2 列或 3 列。

8. 导出 Excel 报告说明

| 工作表 | 内容 |
| --- | --- |
| Grade Summary | 概览：数据源、分析时间、文件数；各 Wafer 的 Total / A / B / NG / A% / B% / Pass%(A+B)；TOTAL 合计行；NG Root Cause 根因分布 |
| Chip Detail | 逐 Chip 明细：WaferID、ChipID、Grade、HD_OK(/32)、HD_N、S1S2、Root Code、Root Ch，以及 S1、H1~H32、S2 各通道的最终缺陷码；Grade 单元格按等级着色 |
| Spec Used | 实际参与判定的规格清单（组、ColumnName、ShortName、RejectPriority、LSL、USL、LSL_Code、USL_Code、参与判定）；下方附 32HD 动态统计限明细 |
| Channel Yield | 各 Wafer × 各通道良率：WaferID、Hd、Total、OK、Fail、Yield%、DominantDefect；存在失败的通道其良率单元格标红 |
| Chip DefectMap | by-Chip 缺陷图（A 绿 / B 黄 / NG 红 / 未测灰） |
| Channel DefectMap | by-Channel 缺陷图，S1、S2 位于 H1~H32 两侧 |
| Density | 分布密度图共 8 张：2 列（32HD / S1S2）× 4 行（R、MR_Ratio、ASYM、BJMP2%）。蓝色曲线为核密度估计曲线，红色虚线为 LSL / USL。标题第二行为「3σ剔除后: Mean=… Sigma=… CV%=… (N=保留数/总数)」 |
| Date Trend | 按测试日期的趋势：统计表 + 良率与各缺陷率折线图 |
| _density_data | 隐藏工作表，存放 Density 图绘图数据，请勿删除或改名 |

9. 配置文件

程序同目录下会自动生成 rh_yield_config.json，记录「数据源」与「DefectCode.xlsx」路径，下次启动时自动回填。如需恢复默认，删除该文件即可。

10. 常见问题与注意事项

| 现象 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 双击后窗口迟迟不出现 | 单文件打包程序首次启动需解包，等待数秒即可；若长时间无响应，检查杀毒软件是否拦截 |
| 点击「开始分析」后长时间读取 | 数据源在共享盘或文件数量较多时读取较慢，标题栏会显示读取进度，请勿重复点击 |
| 提示「请指定有效的 DefectCode.xlsx」 | 确认 DefectCode.xlsx 位于程序同目录，或通过「...」按钮重新指定有效路径 |
| 提示「请选择数据源 (文件夹或文件)」 | 先选择数据文件夹或具体数据文件 |
| Result 面板出现「警告 (跳过的文件)」 | 这些文件读取失败（缺少工作表、缺列或格式异常），已被跳过，不影响其余文件的结果；可打开文件核对 |
| 导出的 Excel 中图表空白 | 用 Microsoft Excel 打开报告；部分第三方表格软件不支持其中的原生图表 |
| Density 图坐标轴范围异常 | 该图会按 0.5% / 99.5% 分位裁剪离群点后再取整刻度，故轴范围可能比原始数据窄，属正常现象 |
| 多次导出的文件名 | 文件名包含生成时间戳，多次导出不会互相覆盖 |